# FICHE DE RECETTE – Validation configuration MUTLAB

# Rappel du contexte

Switch Cisco 2960 – Contexte GSB – VLANs créés et ports affectés selon le plan fourni. SVI de management Vlan250 = 192.168.250.70/24, passerelle 192.168.250.254.

## Ports/VLAN – affectation

Commande: show vlan brief
Attendu: Chaque port apparaît dans le VLAN assigné (Fa0/1-2 -> VLAN1, Fa0/3-4 -> VLAN10, etc.).

## SVI management up/up

Commande: show ip interface brief
Attendu: Vlan250 up/up avec 192.168.250.70.

## Ping management depuis le poste d’admin

Depuis le PC branché en Fa0/22 (VLAN 250): ping 192.168.250.70
Attendu: Réponses ICMP OK.

## SSH & authentification locale

Test: ssh admin@192.168.250.70
Attendu: Prompt 'login as:' puis authentification OK (login local).

## Sécurité VTY

Commande: show running-config | section line vty
Attendu: 'login local' et 'transport input ssh' (pas de telnet).

## Sauvegarde en NVRAM

Commande: show startup-config | include hostname
Attendu: Le hostname MUTLAB est présent (write memory effectué).